INFORMASJON

OG

DRIFTSMANUAL

SØRUMSAND MISJONSHUS

2023

Innhold
	Under-etasje

Hovedkjøkken	3

Spisesal	4

Grupperom	5

Musikkrom	6

Kjølerom	7

Vaskerom		8

Hoved-etasje

Storsal	9

Kontor	11

Vaktmester rom	12

Vaskerom	13

Kaldtlager	14

Loft-etasje

Loftstue	15

Galleri	16

Ventilasjons rom	17

Øvrige opplysninger

Gang, garderober, underetasje og 1.etasje	18

Toaletter	19

Styre lyd i storsalen	20

Varmestyringssystemet FutureHome	21

Bredbånd tilknyttning	23

Oversikt over downlight's i tak	24

Kart over avløp utvendig	27

Service - Leverandører	28

Viktige kontrollpunkter	30

Hovedkjøkken

Oppvaskmaskin

Start av maskinen

- Steng ned lokket, åpne opp vannkranen, skru på strømbryteren på veggen og vent til displayet på maskinen viser en rad med streker.

- Start maskinen med å trykke på startknappen og vent til maskinen er klar. Dette vises i displayet med en rad med firkanter.

- Velg vaskeprogram med knappen til høyre fra displayet, alternativene her er Prog 1(kort), Prog2 (middels) og Prog3 (lengst) + Drain.

- Stable tallerker og skåler i grønne bakker, kopper og glass i blå. Kniver og gafler osv. legges i gul bakke, vaskes en gang liggende i bakken og deretter settes bestikket på høykant i gule holdere med skaftet ned og kjøres en gang til.

- Åpne lokket på maskinen og skyv inn bakken med oppvask og steng lokket, maskinen skal starte og kjøre det valgte programmet. Hvis maskinen ikke starter så trykk på den blå knappen helt til høyre.

- Når vaskeprogrammet er gjennomført gir maskinen en pipelyd, åpne lokket og dra ut den rengjorte bakken til høyre, så skyves neste bakke inn fra venstre og steng lokket.

- Når oppvasken er ferdig skal maskinen tømmes og skrus av. Dette gjør du ved å velge Drain med programvelgeren og stenge lokket.

- Maskinen kjører et eget program for rengjøring og tømming og avslutter med pipelyden.

- Skru av strømbryterne på veggen og steng vannkranen.

Bruksanvisning  henger på veggen ved utgangsdøra.

Oppvaskemidler

Oppvask; Lilleborg Suma L46.

Tørremiddel; Lilleborg Suma A7 eller A8.

Kjøpes på Norengro AS, Jessheim

Service på maskin; se Service - Leverandører

Utslagsvasker

Disse utslagsvaskene har vannlåser og må kontrolleres en gang i blant. Dette gjelder særlig vannlåsen til vaskekummene i oppvasklinja.

Varmeovn

Varmeovnen har termostat for regulering av minimum og maks temperatur.

(Lyd fra Storsalen

Det er mulig å få overført lyd fra Storsalen. Dette gjøres ved å skru på høytaleren som henger på veggen over utslagsvasken, her er det også en volumkontroll.)

Overstyring av ventilasjon

Under tilberedning av mat på komfyren kan det bli behov for bedre ventilasjon i hetten over denne. Bryter med tidsur er installert på skilleveggen.

Serveringsduker

Lagerplass for serveringsduker (plastduker) er ordnet med en liten hylle bak døren til gangen.

NB! Husk å skru av alt elektrisk utstyr etter bruk.

Spisesal

Varmeovner

Alle ovnene har strømbryter på siden, disse skal normalt stå på. Temperaturen styres sentralt.

Taklys

Lyset i taket skrus på med bryteren ved døra og det kan dimmes med hjulet over. Dette hjulet har også en bryterfunksjon  for av og på av taklyset.

Piano

Stemmes ca. en gang i året samtidig med flygel i Storsal.

Pianostemmer, se Service-Leverandører.

Overtrekk til piano

Overtrekket er defekt, ikke er i bruk.

Epson projektor

Montert i taket. Kobles til via HDMI-kabel som er kveilet opp under skapet til lydforsterkeren. Det er ikke montert visningslerret for projektoren, men man bruker den hvite veggen.

Tilkobling til lyd

Tilkobling til lydforsterker gjør det mulig å koble til mikrofon Mic.1 eller en media-spiller ved bruk av ledning eller via Bluetooth.

(Det er også mulig og overføre lyden fra Storsalen).

Se egen bruksanvisning!

Tilkobling av trådløs bøylemikrofon

Mottakeren til denne kobles til Mic.2-inngangen på forsterkeren

Skuff under lydforsterkeren

Inneholder diverse lydutstyr, som mikrofon, ledninger til mikrofon, ledning for tilkobling av ekstern lydkilde og bøylemikrofon med mottaker. Dette kan også gjøres ved bruk av Bluetooth.

Fjernkontroll til projektor.

Stol-lager

Inneholder bord, (20) og ekstra stoler.

Kart over downlight-trafoer i tak

Ved problemer med lyset i taket ved f.eks. at flere lamper er slukket samtidig er det mest sannsynlig at det er feil på en av trafoene i taket. Disse er montert mellom takpanelet og etasjeskilleren og man kommer til disse via spesielt korte paneler med en skrue i hver ende. For å lette dette er det utarbeidet et lite kart over ca. plasseringen, se Info Downlight.

Lyspærene skal ikke overskride 35 watt.

Grupperom

Varmeovner

Alle ovnene har strømbryter på siden, disse skal stå på!. Temperaturen styres sentralt.

SAMSUNG storskjerm

HDMI-kabel for tilkobling av PC

Fjernkontroll.

Lagerrom

Skap for lagring av diverse forbruksartikler.

Mellomgang 1

Lager som disponeres av speidergruppen.

Mellomgang 2

Lager, disponeres av Sørum menighet

Kart over downlight-trafoer i tak

Ved problemer med lyset i taket ved f.eks. at flere lamper er slukket samtidig er det mest sannsynlig at det er feil på en av trafoene i taket. Disse er montert mellom takpanelet og etasjeskilleren og man kommer til disse via spesielt korte paneler med en skrue i hver ende. For å lette dette er det utarbeidet et lite kart over ca. plasseringen, se Info Downlight.

NB! Lyspærene skal ikke overskride 35 watt.

Musikkrom

Skap for lagring
Ett av skapene er låst og brukes av Sørumsand Rotaryklubb.

Piano

Varmeovner er ikke koblet til varmestyringen, den ene har egen manuell termostat.

Kart over downlight-trafoer i tak

Ved problemer med lyset i taket ved f.eks. at flere lamper er slukket samtidig er det mest sannsynlig at det er feil på en av trafoene i taket. Disse er montert mellom takpanelet og etasjeskilleren og man kommer til disse via spesielt korte paneler med en skrue i hver ende. For å lette dette er det utarbeidet et lite kart over ca. plasseringen, se Info Downlight.

Kjølerom

Temperaturregulering

Termostaten for temperaturen i kjølerommet er montert på veggen inne i kjølerommet til høyre.

En måler for faktisk temperatur (batteridrevet) er montert på utsiden.

Kondensvann

Kondensvann fra kjøleprosessen ledes i fra konvektoren i taket med en slange ned i en rød plastbøtte. Vannmengden her må overvåkes og tømmes da det ved mye hyppig bruk av kjølerommet kan dannes mye vann. Det er ikke avløp her.

Service og  vedlikehold utføres av; se Service- Leverandører

Vaskerom, underetasje

Vannkraner

Her er hovedkrana samt stoppekran for vann til 1.etasje.

Utslagsvask

Denne utslagsvasken er hyppig i bruk under rengjøring så derfor må vannlåsen kontrolleres ofte.

Sett en bøtte under og skru bunnen på vannlåsen av og fjern smuss og grus.

Vannmåler

Sørum kommune har innført vannmålere og denne skal leses av en gang pr. år. Rutinen er fortiden slik at det blir tilsendt et skjema som skal fylles ut og sendes inn.

Varmtvannsbereder til underetasje

Berederen er tilkoplet uten strømbryter.

Kjøleaggregat for kjølerom

Ved feil på dette kontaktes; se Service - Leverandører

Avtrekkesvifte for å fjerne varme fra kjøleaggregat.

Diverse

Reolene og tilgjengelig plass brukes til å lagre toalett- og tørkepapir og vaskemidler, kluter, plastposer ol.

Etasjens støvsuger er også lagret her.

Storsal

Varmeovner

Alle ovnene har strømbryter på siden, disse skal våre påskrudd. Temperaturen styres sentralt.

Lysbrytere

Bryterpanelet er lokalisert bakerst i salen ved siden av inngangsdøren. Ved bruk se plansje ved panelet

Flygel

Bør vurderes stemmes ca. en gang i året.

Pianostemmer, se Service-Leverandører.

Orgel

Roland Rogers 535

Service/reservedeler, se Service-Leverandører

El-piano

Roland CP8

Lydsystemer
IPAD, utstyrt med en APP som viser et skjermbilde for styring av lyd.

Egen bruksanvisning er tilgjengelig på lydbordet.

Allen & Heat SQ5 Digital mikser

Til bruk ved større arragementer

Mikrofoner

Det er tilgjengelig 4 trådløse vokalmikrofoner merket med nummerering som korresponderer med mikseren på IPAD.

Det er tilgjengelig 1 trådløs bøylemikrofon som er merket med nummerering som korresponderer med mikseren.

Disse ligger i metallskuff på lydbordet.

Datamaskin

Samsung PC og ekstern DVD-spiller med USB-tilkopling.

Mus til PC ligger i metallskuff på lydbordet.

Bilde og lyd fra PC'n hentes ut av HDMI kabel til kontakt på miksepulten.

Projektor

EPSON EB-PU1006W. Lokalisert i et rom ved siden av galleriet. Starter automatisk ved mottatt signal. Kan også styres med fjernkontroll som ligger i metallskuffen på lydbordet.

Projektorskjerm

Senkes ned/opp ved start/stopp av projektor. Kan også kjøres ned/opp med strømbryter ved siden av skjermen ved døren.

TV-skjerm

Viser samme bilde som på projektorskjermen. Skrus av/på med fjernkontroll. Ligger i metallskuff på lydbordet.

Teleslynge
Forsterker er lokalisert i stollager sammen med en lydmatrise (mikser).

Fjernkontroller
Til PC for fjernstyring av Powerpoint.
For projektor.
For av/på av TV skjerm
Ligger i metallskuff på lydbordet.

Skal legges tilbake etter bruk!

Lys i tak

Slås av og på med bryteren på bryterpanel.

Oversikt over bryterfunksjonene finnes på oppslag på veggen ved bryterpanelet.

Spotlights til fondvegg

Slås av og på med brytere på panelet

Stollager

Inneholder 20 bord og et antall ekstra stoler.

Her er det også lagret 2.stk. basshøytalere (Subwoofer).

Stagebox til Allen&Heatmikseren

Overtrekk til Flygel/Orgel

Overtrekkene skal være trukket på hvis instrumentet ikke er i bruk.

Kontor

Varmestyring

Styring av varme på fire møterom;

Storsal, Grupperom, Loftstue og Spisesal.

Trådløs overføring fra sentralenhet til temostatene.

Se egen side om teknisk løsning; Varmestyringsystemet FutureHome.

Datautstyr

Består av PC og skriver

Koplet til Internett via kabel til nettverksruter

Kopimaskin

Konica Minolta, Bishub 4050, (koplet til Internett via kabel til nettverksruter?)

Kopiforbruk faktureres av Konica Minolta (som leser dette av over internett).

Nettverksruter

ARUBA

Tilkoplet ved fiberkabel til internett.

Internett leverandør Lillestrøm kommune.

Arkivskap

Misjonshusets arkiv.

Øverste skuff til høyre inneholder pengekasse og nøkler.

Teknisk skap

Mikrofoner og ledninger

Ekstra Projektor

Diverse annet

Mikrofonstativer

Diverse mikrofonstativer er lokalisert til høyre for teknisk skap.

Regnskap, Permer med regnskapsinformasjon.

Vaktmesterrom

Sikringskap

Strømforbruksmåler er tråløst tilknytte strømleverandør.

Brannsentral

Varsling er tilknyttet brannvesenet via trådløs overføring (GPRS).

Airborne DC8 Medium, kommunikasjonsenheten fra Safetel er montert av T&B Hansen Installasjon.
Add Secure har overvåkning av kommunikasjonen og ved feil på denne blir det 
sendt melding til Kjell Fagermoen's mobiltelefon.

Nøkkelskap som inneholder nøkkel til huset er montert utenfor inngangsdøren, 
nøkkelen til skapet er oppbevart hos brannvesenet.

Eksterne aktører:

Honywell Live, Service vedlikehold av brannsentral og brannmeldere.

Add Secure, Overvåking av kommunikasjon med brannvesenet.

KeyLink, nøkkelsafe.

Nedre Romerike Brannvesen.

Utslagssvask

Vasken er lite i bruk så det bør tappes litt vann i vannlåsen en gang i blant,

(særlig på sommeren) da vannlåsen kan tørke ut.

Diverse lydutstyr

Lagret lydutstyr tilhørende Sørum Soul Children.

Verktøy

Diverse håndverktøy

Lager for reserve lyspærer

Snøryddingsutstyr

Sørlandskuffe og snømåke

Lager, diverse

Vaskerom

Vaskemaskin for mopper

Støpslet for strømtilkoblingen skal tas ut når maskinen ikke er i bruk.

Vannkraner for varmt og kaldt vann til maskinen åpnes ved bruk og skal stenges av etter vask.

Varmtvannsbereder

Varmtvann til 1.etasje.

Berederen er tilkoplet uten strømbryter.

Vannkraner

Her er stoppekran for vann.

Utslagsvask

Ved bruk av moppevaskeren tømmes denne i utslagsvasken. Vannlåsen til vasken er derfor veldig utsatt for skitt, grus og lort og må derfor kontrolleres og rengjøres ofte.

Skap

Reol til utstyr for rengjøring

Dør til kaldtlager

Kaldtlager

Lagerplass, ikke temperert!

Diverse stiger

Diverse mapper med regnskapsdokumenter

Diverse rot

Loftstue

Varmeovner

Alle ovnene har strømbryter på siden, disse skal stå på. Temperaturen styres sentralt.

Oppvaskmaskin

Lydmikser for tilkoblig av mikrofoner og lydkilder

Høytalere

2 høytalere er montert i takbjelkene. Disse kobles til strøm og lydmikser med ledninger som er lokalisert til høyre for piano.

TV-skjerm med tilkobling med HDMI-kabel

Fjernkontroll til TV-skjerm

Piano

Skap i sidevegger

Innerste skap på høyre side inneholder esker med husets juletre.

Første skap på venstre side disponeres av Sørum Rotary Klubb.

Galleri

To skap i sideveggene.

Skap til venstre rommer projektoren til storsalen og diverse utstyr for lyd og bildedistrubisjon.

Trafoer til taklys i storsalen.

OBS! På grunn av utlufting av varme fra projektoren må denne døren ikke lukkes!

Skap til høyre inneholder saker til julemesse, pynt til juletre og trafoer til taklyset i storsalen.

Ventilasjonsrom

Ventilasjonsaggregat

Tilgjengelige valg på bryter er Auto, Manuell og Stopp.

Kjøres normalt på Auto.

Årlig vedlikehold utføres på kontrakt  av; se Service- Leverandører

Gang, garderober, underetasje og 1.etasje

Varmeovner

Varmeovnene har termostat for regulering av minimum- og maks temperatur.

Kart over downlight-trafoer i tak

Ved problemer med lyset i taket ved f.eks. at flere lamper er slukket samtidig er det mest sannsynlig at det er feil på en av trafoene i taket. Disse er montert mellom takpanelet og etasjeskilleren og man kommer til disse via spesielt korte takpaneler med en skrue i hver ende. For å lette dette er det utarbeidet et lite kart over ca. plasseringen, se Info Downlight.

NB! Lyspærene skal ikke overskride 35 watt.

Toaletter

Varmeovner

Varmeovnene har termostat for regulering av minimum- og maks temperatur.

Dusjkabinetter i 1. etg.

Slukene i gulvet på disse tørker ut etter en tid da disse er lite brukt. Må påfylles vann med jevne mellomrom for å hindre kloakklukt. Særlig på sommeren.

Lyd i storsalen

All lydproduksjon styres med enheter fra lydbenken. I-Pad mikseren fungerer trådløst med lydmatrisen i stollageret og er flyttbar ved behov.

Følgende enheter er tilgjengelig:

Enkel lydmikser  I-Pad med APP	   Avansert Digital lydmikser

Tråløs mottager for bøylemikrofon

Tråløs håndholdt mikrofon	  Bøylemikrofon

Bruk av enkel lydmikser I-Pad, se egen bruksanvisning.

Bruk av PC og DVD-spiller 
DVD/CD-spilleren kobles til PC'n via USB tilkobling.

Når tilstelningen er ferdig rydder du tilbake mikrofoner der du fant de og skrur av strømmen på lydbordet og bryteren til forsterkeren ved døren til stollageret.

Varmestyringsystemet FutureHome

Montert på kontor  består av:

SmartHub

Følgende rom styres sentralt av enheten; Loftstue, Storsal, Spisesal og Grupperom

SmartHub kommuniserer med termostatene trådløst.

APP på nettbrett

Nettbrett

Nettbrett og mobiltelefoner kommuniserer trådløst med SmartHub via WIFI.

Termostater

Disse er tilkoblet en temperaturføler i rommene.

Termostatene er koblet til kontaktorer i sikringsskapet, som kobler ovnene inn og ut i henhold til målt temperatur i rommene.

Systemet gjør det mulig å senke temperaturen på natten og i de timene som det eventuelt ikke er behov for tempererte rom.

Det er ikke montert noen egen kjølefunksjon til systemet .

Ved tekniske spørsmål vedr. funksjonen av styrings APP, 
kontakt FutureHome Service tlf.512 04 454

Levert av T&B Installasjon, se Service - Leverandører

Tilkopling til varmestyringen via mobiltelefon

Brukes ved tilfelle med bortfall av WIFI.

Dette fungerer kun med Smartelefon med Android OS (for eksempel Samsung)

Koble til USB-ledning til varmestyringens HUB

På telefonen:

- WIFI skal være på

- Mobilnettdata skal være på

- Gå til Innstillinger /Tilkobling/Internettdeling/USB-internettdeling PÅ:

- Kjør appen FutureHome på telefonen. OBS! Kan ta litt tid å starte.

- LED-lyset på HUB skal lyse svakt rosa.

Eventuell Reset av SmartHUB.

Ta ut strømkabel og vent i 10 sekunder før du plugger inn strømkabelen igjen.

Veiledning ved bruk av APP se bruksanvisningen https://support.futurehome.no/hc/no

Bredbånd tilknytning

Misjonshuset har tilgang til Internet via fiberkabel fra Lillestrøm kommune.
Fiberkabelen er tilkoblet en ARUBA router som er montert under skrivebordet.

Aksesspunkter er montert  i  møterommene.
To aksessepunkter  i  storsalen og en i de tre andre rommene.

Aksesspunktene er tilkoblet routeren med CAT-kabler.

SIDD = LKgjest, ingen passord

Oversikt over downlight-innstallasjonen i tak

Musikkrom

Spisesal

Grupperom

Inngang 1. etg

Inngang under etg.

Kart over avløp

Service - Leverandører

Service på kjølerom

Aktiv kjøling

Telefon 930 04 717, 934 87 817

Service på oppvaskmaskin på hovedkjøkken

El.reparatøren Telefon 959 39 600

Pål H. Foss  telefon 959 02 040 - 906  65 783

palfoss@hotmail.com

Service på oppvaskmaskin i Loftstue

ASKO DWC5916FXXLS kjøpt hos Elon, Sørumsand 14.05.2018

Service Aurskog Elektriske, Kristoffer 480 60 737

Aurskog Ventilasjon og Blikk

Telefon 63 86 38 35

Add Secure

Telefon  911 33 700

Elektro

T&B Hansen Installasjon

Telefon:  63 86 80 60

Lilleborg

kjemikaliejustering (såpemengde) på oppvaskmaskin

Rachid, telefon 917 44 553

Rørlegger

Sørumsand Rør

Telefon 63 82 61 33

Vindusvask, utvendig

Stefan Krosby

Bjørkelia 47, 1920 Fetsund

917 39 691

Nordengros

Telefon 02330

Industrivn.17, Jessheim

Maskinoppvaskmiddel Lilleborg Suma L46, Skyllemiddel Suma A7/A8

Roland Norge - Service og reservedeler (Orgel)

Roland ROD535, Serienr.: ZK40332

Bjørn Martinsen, telefon 22730074

Culina Hovedkontor

Enor AS

Holmaveien 20, 1339 Vøyenenga

Telefonf: 67 17 10 50

E-post: enor@culina.no

Piano/Flygelstemmer:

Klaververkstedet Musikksenter

Øvre Storgate 56

3018 Drammen

Kontaktperson: Andreas Ringvold

Telefon: 93401338

Lyd og video anlegg

Kjøpt og installert av Audiens AS, Skedsmokorset

Overført til EET, https://www.eetgroup.com/no-no

Kontaktperson ts.stensrud@eet.no

Fjordkraft (via KNIF)

Strømleverandør

Sørumsand Frie Misjonsforening

11684768-0001

Hafslund

Strømleverandør

169792700001

PG10148127

KNIF forsikring

Kundenr.: 516607

Avtalenr.: 629420.7

Varmestyringen FutureHome
FutureHome Service tlf.512 04 454

Snørydding
Ole Christian Orderud, 48211460

Viktige kontrollpunkter

Kondensvann i kjølerom
Kondensvann fra kjøleprosessen ledes i fra kjøleelementet i en slange ned i en rød plastbøtte. Vannmengden her må overvåkes og tømmes da det ved mye trafikk ut inn av kjølerommet kan dannes ganske mye vann.

Utslagsvasker Storkjøkken
Disse utslagsvaskene har vannlåser og må kontrolleres en gang i blant. Dette gjelder særlig vannlåsen til vaskekommene i oppvasklinja.

Utslagsvask vaskerom i underetasje
Denne utslagsvasken er hyppig i bruk under rengjøring så derfor må vannlåsen kontrolleres ofte. Sett en bøtte under og skru bunnen på vannlåsen av og fjern smuss og grus.

Utslagsvask  vaktmesterrom
Vasken er lite i bruk så det bør tappes litt vann en gang i blant, (særlig på sommeren) da vannlåsen kan tørke ut.

Utslagsvask vaskerom i 1.etasje
Ved bruk av moppevaskeren tømmes denne i utslagsvasken. Vannlåsen til vasken er derfor veldig utsatt for skitt, grus og lo og må derfor kontrolleres og rengjøres ofte.

Dusjkabinetter i 1.etasje
Slukene i gulvet på disse tørker ut etter en tid da disse er lite brukt. Må påfylles vann med jevne mellomrom for å hindre kloakklukt.

Utvendige askebegere (Sement ringer) 
En oppe og en nede.
Disse bør holdes øye med for fjerning av sigarettsneiper og søppel

Utvendige kontrollpunkter i vinterhalvåret ved snøfall
Det er tegnet avtale Ole Christian Orderud vedr. snøbrøyting og eventuell strøing av parkeringsplasser og innkjøringer.

Etter snøfall må det måkes snø vekk fra inngangspartier og innkjøringer. Dette er viktig for å unngå vanskelige glatte issvuller.
Kommunens rydding av fortau kan også gi store hauger med snø i innkjøringene!